讲 解 手 册

把 19 页
讲清楚

19 页逐页讲稿、名词解释与数字溯源：每一页讲什么、每个词什么意思、每个数从哪来

NEXT 神经外部力矩估计　·　FIRST 力信息驱动重采样　·　自由空间 L1 目标 ≤ 0.05 N·m

| 配套幻灯片 | 《FACTR 2 论文解析与 PiPER 复现》19 页 16:9 |
| --- | --- |
| 文 档 | 逐页讲稿 + 名词表 + 数字表；附录含全局名词表与数字溯源总表 |
| 使用场景 | 组会汇报、复现前评审、答辩答疑 |
| 数据口径 | 论文数值取自原文表格；柱状图估读与计算值均单独标注 |
| 版本日期 | 2026 年 10 月 20 日 |

配套《FACTR 2 论文解析与 PiPER 复现》使用：先看附录 C 的三条口径提醒，再按页翻讲稿；被追问数据出处时直接查附录 B。

0 怎么用这本册子

每一节对应一张幻灯片，三块内容固定：

▪ 这一页在讲什么：现场可直接念的讲稿，约 100 至 150 字，不含"这一页展示了"之类的元描述。

▪ 名词：这张幻灯片上出现的术语，按出现顺序解释。跨页重复的只在该页做简短说明，完整定义查附录 A。

▪ 数字：这张幻灯片上的每一个数值，标明含义、出处、怎么读。凡不是论文原文表格给的，会在出处栏写清是"估算"还是"由某两数算出"。

三条使用建议。第一，讲的时候先念讲稿，再挑名词表里听众最可能卡住的一两个展开，不要全部念完。第二，数字表是答辩防守用的，被追问出处时直接翻到这里。第三，附录 C 的三条口径提醒务必先看，这是整份材料最容易被挑错的地方。

1 第 1 页 · 封面

这一页在讲什么

这篇论文要解决的问题一句话能说完：没有力传感器的机械臂，怎么知道自己被多大的力顶着。作者给了两个模块，NEXT 负责把外力矩估出来，FIRST 负责用这个信号改进策略学习。封面上三个数字是先给结论：接触段误差 0.547 牛米、空载贴零 0.018 牛米、策略收益至少 17%。

名词

| 名词 | 含义 |
| --- | --- |
| FACTR 2 | 论文标题的简称，全称 Learning External Force Sensing for Commodity Robot Arms Improves Policy Learning，是前作 FACTR 的续作 |
| NEXT | Neural External Torque，神经外部力矩估计器，本文的第一个贡献 |
| FIRST | Force-Informed Re-Sampling Training，力信息驱动的重采样训练，本文的第二个贡献 |
| 商品级机械臂 | commodity robot arm，指可批量采购、价格低、但不带关节力矩传感器的机械臂，PiPER 属于这一类 |
| 关节力矩 | 作用在单个关节旋转轴上的力矩，单位牛米，和末端六维力不是一回事 |

数字

| 数字 | 含义 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 0.547 N·m | Franka 接触段平均 L1 关节力矩误差 | 论文表 1 |
| 0.018 N·m | PiPER 自由空间平均 L1 误差 | 论文表 5 |
| ≥ 17% | 五个任务的平均进度相对先前力感知策略的提升 | 论文摘要，原文用词 over 17% |

2 第 2 页 · 三个数字，三种口径

这一页在讲什么

这三个数经常被并排引用，但它们量的根本不是一回事。0.547 是拿传感器当真值算出来的误差，回答"估得准不准"；0.018 是拿零当真值算出来的漂移，回答"没人碰的时候会不会乱报"；17% 是策略跑出来的任务进度差，回答"这东西到底有没有用"。三者不能互相背书，尤其不能拿 0.018 去暗示接触精度。

名词

| 名词 | 含义 |
| --- | --- |
| L1 误差 | 各分量绝对值的和（或平均），对六维关节力矩就是六个关节绝对误差求和；论文表格里报的是平均值 |
| 真值 | 用来对比的参考量。接触段用 Franka 自带的外力矩估计，自由空间直接取 0 |
| 自由空间 | 机械臂运动过程中不与任何物体接触的状态 |
| 力感知基线 | 已经使用了某种力或接触信号的策略，比如 TA-VLA、FACTR，不是指不用力的 Base 策略 |
| 口径 | 这个数值是在什么真值、什么数据集、什么指标下算出来的 |

数字

| 数字 | 含义 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 0.547 ± 0.348 | NEXT 接触段平均 L1 误差，均值与标准差 | 论文表 1 |
| 1.471 ± 0.761 | 扰动观测器接触段误差，本文最强基线 | 论文表 1 |
| 4.395 ± 1.531 | FILIC 接触段误差 | 论文表 1 |
| 0.018 ± 0.012 | NEXT 在 PiPER 自由空间的误差 | 论文表 5 |
| 0.435 ± 0.225 | FILIC 在 PiPER 自由空间 | 论文表 5 |
| 0.248 ± 0.132 | 扰动观测器在 PiPER 自由空间 | 论文表 5 |
| 0.449 ± 0.208 | Franka 自带外力传感器的自由空间噪声 | 论文表 1 |
| 0.414 ± 0.278 | NEXT 的自由空间误差，略低于传感器 | 论文表 1 |
| 44% → 85% | 五任务平均进度的粗略说法，由柱状图估读 | 估算，非论文表值 |

3 第 3 页 · 力觉很贵

这一页在讲什么

接触富操作离不开力信息，但"有力"和"用得起"是两件事。一台 PiPER 两三千美元，一台 Franka 三万美元，再给末端加一个六维力传感器，成本可能又翻一截。就算不加传感器，走传统路线也有四道坎：参数要逐台标定、残差里混着未建模效应、异常检测只能判断有没有碰撞、监督式方法还要昂贵的接触标注。FACTR 2 的策略是绕开这四件事。

名词

| 名词 | 含义 |
| --- | --- |
| 六维力传感器 | 能同时测三个方向力与三个方向力矩的末端传感器，装在手腕处 |
| 系统辨识 | 用实验数据拟合机械臂的质量、质心、摩擦等动力学参数 |
| 未建模效应 | 解析模型里没有、也很难写进公式的物理现象 |
| 齿隙 | 齿轮啮合间隙，换向时会出现空程 |
| 滞回 | 加载与卸载走不同曲线，谐波减速器尤其明显 |
| 力矩纹波 | 电机与减速器造成的周期性力矩波动 |
| 死区 | 输入很小但输出没有响应的区间 |
| 接触标注 | 人工标出哪一段是接触、哪一段不是，用于监督学习 |

数字

| 数字 | 含义 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| ≈ $2,500 | AgileX PiPER 整机价格量级 | 公开渠道，仅用于说明量级 |
| ≈ $30,000 | Franka Research 3 整机价格量级 | 公开渠道，仅用于说明量级 |
| 10 分钟 | 论文采集自由运动数据的时长 | 论文第 4 节 |
| 1 分钟 | 在 RTX 3090 上训练 NEXT 的时长 | 论文第 4 节 |

4 第 4 页 · 方法总览

这一页在讲什么

整个方法两句话能讲完。NEXT 做的事是估计：它不去算动力学模型，而是学一个"空载时这个关节本该出多少力"的预测器，再从实测力矩里减掉。FIRST 做的事是采样：用估出来的外力矩把示教切成三段，让接触前那一段在训练里出现得更频繁。两者是解耦的，可以分开验收、分开替换，这也是复现时能拆成阶段做的前提。

名词

| 名词 | 含义 |
| --- | --- |
| τ_m | 电机实际输出的关节力矩，由电流乘力矩常数换算 |
| τ_ext | 外部力矩，接触造成的、扣掉自重与摩擦之后剩下的那部分 |
| f_θ(x) | 用参数 θ 的神经网络预测的空载力矩，也记作 τ̂_f |
| 解耦 | 两个模块各自独立，一个出错不会掩盖另一个的问题 |

数字

| 数字 | 含义 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 10 分钟 | NEXT 训练数据量，无接触采集 | 论文第 4 节 |
| 1 分钟 | 单卡训练时间 | 论文第 4 节 |

5 第 5 页 · 三个公式

这一页在讲什么

三个公式分别管三件事。第一式是部署时的减法：实测总力矩减去空载预测，剩下就是外力。第二式规定网络看什么：位置、速度、指令与实际的差，各取最近 H 帧，不能只看当前一帧，因为摩擦和滞回是有记忆的。第三式是训练目标：平方 L2，标签直接用实测力矩，因为采集时故意不接触任何东西，此时外力为零，实测力矩本身就等于空载力矩。

名词

| 名词 | 含义 |
| --- | --- |
| τ_m = K · I_m | 用电流乘力矩常数得到关节力矩，K 由标定确定 |
| Δq_d | 指令位置减当前位置，即跟踪误差，反映控制器正在多用力去追指令 |
| H | 历史窗口长度，单位是帧 |
| 平方 L2 | 各分量残差平方后求和，不取根号 |
| 无标签监督 | 不需要人工标注，标签由传感器读数本身提供 |

数字

| 数字 | 含义 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| H = 50 | 论文使用的历史长度 | 论文表 3、附录 D.1 |
| 0.5 秒 | H=50 在 100 Hz 下对应的时长 | 由 50 ÷ 100 算出 |
| 100 Hz | 论文的部署与控制频率 | 论文第 4 节 |

6 第 6 页 · 部署链路

这一页在讲什么

部署时整条链路只有三步：读电流、乘 K 得力、减去网络预测。网络本身很小，两层 LSTM 加两层 MLP，输入是 50 帧的窗口，一次前向 1.76 毫秒，相当于 568 赫兹，实际按 100 赫兹跑还有大量余量。值得注意的是它用滑动窗口而不是跨整条轨迹的隐状态，这样做是为了避免长轨迹上隐状态漂移，代价是每次都重算窗口。

名词

| 名词 | 含义 |
| --- | --- |
| LSTM | 长短期记忆网络，擅长处理时序与带记忆的效应 |
| MLP | 多层感知机，把 LSTM 的输出映射成六维力矩 |
| 隐藏维度 128 / 256 | 每层神经元数量，代表模型容量 |
| 隐状态 | LSTM 内部保存的历史记忆；本文改成无状态滑动窗口 |
| 推理延迟 | 一次前向计算耗时，1.76 毫秒 |
| 帧 | 一次采样得到的六个关节数据 |

数字

| 数字 | 含义 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 2 层 LSTM，隐藏 128 | 网络结构 | 论文表 3 |
| 2 层 MLP，256 | 网络结构 | 论文表 3 |
| H = 50 | 输入窗口帧数 | 论文表 3 |
| 约 6 万帧 | 10 分钟按 100 Hz 采样 | 由 10 × 60 × 100 算出 |
| 1.76 ms | 单次前向耗时 | 论文附录 A.1 |
| 568 Hz | 1 ÷ 0.00176 得到的等效频率 | 由 1.76 ms 算出 |

7 第 7 页 · FIRST

这一页在讲什么

FIRST 只有四步。先逐帧算接触分数，也就是六个关节外力矩绝对值的和；再用双阈值滞回判断此刻算不算接触，高阈值进入、低阈值退出，避免在阈值附近反复翻转；然后给每一帧打上自由运动、接触前、接触三个标签，接触前的定义是接触起点往回一秒；最后按权重重新采样，四个任务用 1:5:1，需要持续接触的拧瓶盖用 1:3:3。

名词

| 名词 | 含义 |
| --- | --- |
| 接触分数 f_t | 六个关节外力矩绝对值之和，一个标量，越大说明接触越强 |
| L1 范数 | 向量各分量绝对值之和，这里刻意不用平方和，避免单个大关节主导 |
| 双阈值滞回 | 用两个阈值判断状态，进入和退出用不同门槛，防止抖动 |
| 接触前 | 接触起点之前的一段固定时长，论文取 1 秒 |
| 重采样权重 | w_F : w_PC : w_C，分别是自由运动、接触前、接触的采样概率权重 |
| 加权采样 | 按权重从数据集里抽 batch，不改损失函数 |

数字

| 数字 | 含义 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 1 : 5 : 1 | 四个任务使用的最优权重，接触前被放大 5 倍 | 论文表 8 |
| 1 : 3 : 3 | 拧瓶盖任务的最优权重 | 论文表 8 |
| 1 秒 | 接触前窗口长度 | 论文第 5 节 |
| m ≈ 5 | 上采样倍率，附录扫描显示 5 附近见顶 | 论文附录 D.4 |

8 第 8 页 · 两套真值，三种误差

这一页在讲什么

这张表要横着看也要竖着看。横着看，接触段 NEXT 是 0.547，比扰动观测器低 62.8%，比 FILIC 低 87.6%；自由空间 NEXT 是 0.414，甚至低于 Franka 自带的力传感器。竖着看，PiPER 那一栏只有自由空间、没有接触段，因为它没有力传感器就没有真值，0.018 只能说明"没人碰时不乱报"，不能当作接触精度来宣传。

名词

| 名词 | 含义 |
| --- | --- |
| 扰动观测器 | 经典残差法，用实测力矩减去解析模型力矩，再滤波；会随模型误差漂移 |
| FILIC | 论文对比的学习类外力估计基线 |
| 外力传感器 | Franka 自带的关节外力矩估计，作为接触段真值 |
| 标准差 | 表格里 ± 后面的数，反映误差的波动范围 |
| 贴零 | 自由空间里估计值是否稳定在零附近 |

数字

| 数字 | 含义 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 4.395 ± 1.531 | FILIC 接触段 | 论文表 1 |
| 1.471 ± 0.761 | 扰动观测器接触段 | 论文表 1 |
| 0.547 ± 0.348 | NEXT 接触段 | 论文表 1 |
| 2.460 ± 1.358 | FILIC 自由空间 | 论文表 1 |
| 2.429 ± 1.298 | 扰动观测器自由空间 | 论文表 1 |
| 0.449 ± 0.208 | 外力传感器自由空间 | 论文表 1 |
| 0.414 ± 0.278 | NEXT 自由空间 | 论文表 1 |
| 0.435 ± 0.225 | FILIC 在 PiPER | 论文表 5 |
| 0.248 ± 0.132 | 扰动观测器在 PiPER | 论文表 5 |
| 0.018 ± 0.012 | NEXT 在 PiPER | 论文表 5 |
| 62.8% | 1 − 0.547 ÷ 1.471 | 由表 1 算出，与论文正文一致 |
| 87.6% | 1 − 0.547 ÷ 4.395 | 由表 1 算出，与论文正文一致 |
| 93% | 1 − 0.018 ÷ 0.248 ≈ 92.7% | 由表 5 算出 |

9 第 9 页 · 用户研究

这一页在讲什么

这一页回答的是"没有传感器，人能不能感觉到力"。20 名被试、5 种反馈条件、1 到 5 分的易用性评分，还有完成同样任务所需施加的力。结论是 NEXT 的评分接近带真传感器的方案，明显好于无力反馈；所需施加的力更小，说明操作者更有把握、不用靠蛮力试探。在 PiPER 上这件事的意义更大——这台机器根本买不到关节力矩传感器，所以它决定的是"能不能做力反馈"，而不是"做得准不准"。

名词

| 名词 | 含义 |
| --- | --- |
| 遥操作 | 人操作主臂，从臂跟随并回传力感 |
| τ_feedback = K_f,p · τ_ext | 把估计出的外力矩按增益反馈给主臂的控制律 |
| 易用性评分 | 被试对某种反馈方式的主观打分，1 到 5 分 |
| 施加力矩 | 人为了让机械臂完成任务而主动施加的力，越低说明力觉越清晰 |
| 位置-位置 | 一种最基础的遥操作方案，只传位置不传力 |

数字

| 数字 | 含义 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 20 名被试 | 用户研究样本量 | 论文第 7 节 |
| 5 种反馈条件 | 无力反馈、扰动观测器、位置-位置、FACTR Teleop、NEXT | 论文第 7 节 |
| 1–5 分 | 易用性评分量程 | 论文第 7 节 |

10 第 10 页 · 五个任务

这一页在讲什么

五个接触密集任务，250 条示教，双臂 PiPER，四路相机，每个策略跑 20 次。图里紫色是 FIRST，五个任务都领先，其中 NIST 传送带这类多阶段任务差距最大。这张图有两个必须说清楚的地方：纵轴是任务进度而不是成功率，进度由人工划分阶段打分；图上没有标数值，所以任何"从 44% 涨到 85%"的说法都是柱高估读，只能当量级看。

名词

| 名词 | 含义 |
| --- | --- |
| 任务进度 | 按阶段完成度打的分，0 到 1，不是二值的成功或失败 |
| rollout | 一次完整试跑，从初始状态到结束 |
| 示教 | 人遥操作或规划产生的示范轨迹 |
| 双臂 | 两个 PiPER 组成的双臂平台，部分任务需要双手协作 |
| 腕部相机 | 装在手腕上的相机，另外两路是顶视 |

数字

| 数字 | 含义 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 5 个任务 | LEGO 装配、NIST 传送带、NIST 插装、工具清理、拧瓶盖 | 论文第 6 节 |
| 250 条示教 | 每个任务的示教数量 | 论文第 6 节 |
| 4 路 RGB | 两路腕部、两路顶视 | 论文第 6 节 |
| 20 次 rollout | 每个策略在每个任务上的评测次数 | 论文第 6 节 |
| 44% → 85% | 平均进度的粗略说法 | 估算，由柱高读出 |

11 第 11 页 · 该加权的是接触前

这一页在讲什么

同样的策略、同一批数据，只改给哪一段加权，五个任务的结果就分开了。只给接触段加权是 0.670，几乎等于没加——接触已经发生，姿态错了就只能在错的位置上微调。只给接触前加权是 0.818，五个任务里四个最好。两段都加是 0.811，平均只差 0.7 个百分点，但在拧瓶盖上拿到最高的 0.825，因为它靠持续接触把螺纹拧下去。所以比例是分任务定的。

名词

| 名词 | 含义 |
| --- | --- |
| C | contact，接触段 |
| PC | pre-contact，接触前 |
| PC+C | 两段都上采样 |
| 上采样 | 提高某类样本被抽中的概率，等价于在 batch 里多出现几次 |
| 持续接触任务 | 需要一直保持接触才能完成的任务，比如拧瓶盖 |

数字

| 数字 | 含义 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 0.670 / 0.818 / 0.811 | C / PC / PC+C 的五任务平均进度 | 论文表 2 |
| 0.697 / 0.913 / 0.875 | LEGO 装配三组 | 论文表 2 |
| 0.494 / 0.767 / 0.649 | NIST 传送带三组 | 论文表 2 |
| 0.800 / 0.933 / 0.933 | NIST 插装三组 | 论文表 2 |
| 0.650 / 0.805 / 0.775 | 工具清理三组 | 论文表 2 |
| 0.707 / 0.673 / 0.825 | 拧瓶盖三组 | 论文表 2 |
| 0.7 个百分点 | 0.818 与 0.811 之差 | 由表 2 算出 |

12 第 12 页 · 两个「为什么」

这一页在讲什么

左边回答"能不能直接把损失权重调高"。不行：同样在 LEGO 上用 ACT，加权回归把接触前的损失权重调高后只有 0.345，比不处理的 0.453 还差；改成重采样是 0.573。原因是压权重会让少数样本主导梯度，优化不稳。右边回答"能不能直接用原始电流当输入"。也不够：NIST 插装上从 0.220 涨到 0.431，但再换成外力矩能到 0.567；拧瓶盖上喂电流完全没涨（0.440 对 0.440），换成力矩才到 0.525。电流里混着重力与摩擦，减掉空载分量之后信号才干净。

名词

| 名词 | 含义 |
| --- | --- |
| 加权回归 | 改损失函数里各类样本的权重，不改采样 |
| 加权采样 | 改从数据集抽样的概率，不改损失 |
| ACT | Action Chunking Transformer，一次预测一段动作的模仿学习策略 |
| 原始电流 | 直接拿电机电流作为策略输入，不做力矩换算与减法 |
| 基线 | 这里指"完全不给力信息"的策略，作为对照起点 |

数字

| 数字 | 含义 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 0.453 | LEGO 上不给力信息、不做处理的基线 | 论文表 11 |
| 0.345 | 加权回归、只压接触前 | 论文表 11 |
| 0.478 | 加权回归、压接触前加接触 | 论文表 11 |
| 0.573 | FIRST 重采样、只压接触前 | 论文表 11 |
| 0.501 | FIRST 重采样、压两段 | 论文表 11 |
| 0.220 / 0.431 / 0.567 | NIST 插装：无输入 / 加电流 / 加 τ_ext | 论文表 10 |
| 0.440 / 0.440 / 0.525 | 拧瓶盖：无输入 / 加电流 / 加 τ_ext | 论文表 10 |

13 第 13 页 · 洞见与边界

这一页在讲什么

左边五条是能带走的方法论：残差法的瓶颈在未建模效应，而这块可以整块交给网络；历史窗口比单帧重要；估计与使用要解耦，先验收力矩再谈策略；同样的强调，改采样比改损失稳；数据成本可以压到十分钟。右边五条是作者自己承认的边界，也是复现时最该先看清楚的地方，尤其第一条——绝对尺度仍然依赖力矩常数 K，K 不准，整套估计会整体缩放。

名词

| 名词 | 含义 |
| --- | --- |
| 绝对尺度 | 估计值的大小是否与真实物理量一致，而不只是形状对 |
| 力矩常数 K | 电流到力矩的换算系数，每台机器、每个关节都要标定 |
| 雅可比映射 | 关节力矩与末端力之间的转换矩阵，用 J 的转置 |
| 机型专属 | 模型权重只对训练时那台机器有效 |
| 阶段划分 | 把任务拆成若干阶段并给每段打分，用于计算任务进度 |

数字

| 数字 | 含义 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 5 条洞见 / 5 条边界 | 论文第 8 节与附录的归纳 | 论文第 8 节 |
| 10 分钟 / 1 分钟 | 数据量与训练时长的下限 | 论文第 4 节 |

14 第 14 页 · 章节页

这一页在讲什么

从这里开始不谈论文，谈"在你这台机器上怎么办"。六个阶段，最小闭环大约三天，前提是 CAN 能拉起来、电流能读出来。特别提醒一句：PiPER 的电流原生只有 50 赫兹，和论文的 100 赫兹差一半，这不是小事，后面所有参数都要跟着改。

名词

| 名词 | 含义 |
| --- | --- |
| 最小闭环 | 能证明"这套方法在这台机器上成立"的最少步骤，不包含策略训练 |
| 原生频率 | 驱动器本身发数据的频率，不靠轮询或插值提高 |

数字

| 数字 | 含义 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 6 个阶段 | P0 到 P5 | 复现指南 |
| 约 3 天 | P0 到 P3 的累计工期 | 复现指南 |
| 50 Hz | PiPER 电流反馈的原生频率 | PiPER 协议手册 |
| H = 25 | 50 赫兹下对齐 0.5 秒窗口的历史长度 | 由 0.5 × 50 算出 |

15 第 15 页 · 六个阶段

这一页在讲什么

六个阶段各自有独立的验收门，前三段就能出结论。P0 把 CAN 拉起来，确认六个 ID 都有数据；P1 采十分钟，用三类轨迹覆盖工作空间；P2 训练，分钟级；P3 是自由空间验收，空载残差要压到 0.05 牛米以下。P3 不过就别急着做 P4——信号不对，后面所有对照组都没有意义。

名词

| 名词 | 含义 |
| --- | --- |
| 验收门 | 进入下一阶段前必须满足的量化条件 |
| 三类轨迹 | 单关节全行程、多关节类笛卡尔、快慢速重复，用来保证数据覆盖 |
| 对照 | 同一批示教训练的多个策略版本，比较谁更好 |

数字

| 数字 | 含义 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 0.5 / 1 / 0.5 / 0.5 / 1 / 2–4 天 | P0 至 P5 各阶段参考工期 | 复现指南 |
| ≤ 0.05 N·m | P3 的自由空间验收线 | 复现指南 |
| 1 : 5 : 1 | P4 的默认采样权重 | 论文表 8 |

16 第 16 页 · 信号链

这一页在讲什么

先把这台机器能吐出什么搞清楚。CAN 一兆比特每秒，六个关节各自是独立节点。高速反馈帧 0x251 到 0x256 每 20 毫秒一帧，里面是转速、电流、位置；0x2A1 到 0x2A8 更快，用来交叉校验。三个坑要提前记住：以 200 赫兹轮询不等于数据是新的；电流字段协议标的是无符号，符号要实测；低速帧里的母线电流在这台机器上恒为零，拿它当关节电流会得到一条全零曲线。

名词

| 名词 | 含义 |
| --- | --- |
| CAN | 控制器局域网总线，机械臂内部通信用的协议 |
| 报文 | 总线上一帧数据，包含 ID、数据长度和 8 个字节 |
| 字节序 Motorola | 大端序，高位字节在前，解帧时不能搞反 |
| unsigned | 无符号整数，只能表示正值，没有方向信息 |
| 母线电流 | 驱动器供电干路上的总电流，不是某个关节的电流 |
| 交叉校验 | 用另一路较快的状态帧核对高速反馈帧是否合理 |

数字

| 数字 | 含义 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 1 Mbps | CAN 波特率，固定不可改 | PiPER 手册 |
| 20 ms / 50 Hz | 高速反馈帧周期 | PiPER 协议手册 |
| 约 5 ms / 200 Hz | 状态帧周期 | 实测 |
| 40 Hz | 低速档帧频率 | PiPER 协议手册 |
| 0.001 rad/s | 转速字段分辨率 | PiPER 协议手册 |
| 0.001 A | 电流字段分辨率 | PiPER 协议手册 |
| 2 字节 | 电流字段长度 | PiPER 协议手册 |

17 第 17 页 · 参数换算

这一页在讲什么

论文是 100 赫兹、H 等于 50；PiPER 电流原生 50 赫兹，所以 H 要取 25，才是同一个 0.5 秒的窗口。别的参数可以照抄：LSTM 两层 128、MLP 两层 256、平方 L2、按轨迹切分不按帧切。P3 的验收只有一条硬指标——自由空间留出集上的平均 L1 要到 0.05 牛米以下，论文在 PiPER 上是 0.018。另外三条同时满足才算过：六个关节在任意静态姿态都贴零、单次推理小于 10 毫秒、静置时没有缓慢漂移。

名词

| 名词 | 含义 |
| --- | --- |
| 留出集 | 不参与训练、专门用于验收的数据 |
| Go / No-Go | 是否继续下一阶段的门槛判断 |
| 漂移 | 估计值随时间缓慢偏离零点，通常是温度或积分造成的 |
| 按轨迹切分 | 整条轨迹进训练集或测试集，避免相邻窗口泄漏 |

数字

| 数字 | 含义 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| H = 25 | 50 赫兹下对应 0.5 秒 | 由 0.5 × 50 算出 |
| 约 3 万帧 | 10 分钟按 50 赫兹采样 | 由 10 × 60 × 50 算出 |
| ≤ 0.05 N·m | 自由空间验收线 | 复现指南 |
| 0.018 N·m | 论文在 PiPER 上的实测值 | 论文表 5 |
| < 10 ms | 单次推理的时间上限 | 复现指南 |
| 1.76 ms | 模型本身的前向耗时 | 论文附录 A.1 |

18 第 18 页 · 五个坑

这一页在讲什么

这五个错误都不会让程序崩溃，只会让最后的数字难看，然后你会从最后一个环节开始修。力矩常数没标定，整套估计整体缩放，接触阈值全部失效；自由空间混进一次擦碰，训练标签就被污染；阈值照抄论文，误报与漏报会同时出现；把关节力矩当末端力，控制的方向和量纲都会错；任务进度靠人工划段，跨任务就没法比。前三个决定信号能不能用，后两个决定结论能不能信。

名词

| 名词 | 含义 |
| --- | --- |
| 整体尺度标定 | 用一个已知质量或已知拉力，把估计值校准到真实物理量 |
| 系统性偏置 | 误差始终朝一个方向，不是随机噪声 |
| P99 | 99 分位数，用自由空间噪声的 P99 当低阈值是常见做法 |
| 量纲 | 物理量的单位与维度，力矩和力不能直接互换 |

数字

| 数字 | 含义 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 2 倍 | 高阈值取低阈值的 2 倍 | 复现指南 |
| 5 个坑 | 前三个关于信号，后两个关于结论 | 复现指南故障速查 |

19 第 19 页 · 结尾

这一页在讲什么

一句话收口：力的感知，从"买传感器"变成了"跑一次训练"。十分钟自由运动数据、一分钟训练、一块 3090，就能让一台两千美元的机械臂知道自己被多大的力顶着。这件事对实验室的意义是门槛降低，对工业的意义是可复制——换一台机器，重采十分钟就行，不用重新做系统辨识。

名词

| 名词 | 含义 |
| --- | --- |
| 可复制 | 换机器后只需重采数据重训，不需要重新设计方法 |
| 门槛 | 做这件事所需的最低硬件与人力成本 |

数字

| 数字 | 含义 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 10 分钟 / 1 分钟 | 数据与训练成本 | 论文第 4 节 |
| 19 页 | 本套幻灯片总页数 | 本文件 |

附录 A 全局名词表

| 名词 | 英文或符号 | 一句话定义 |
| --- | --- | --- |
| 外部力矩 | τ_ext | 接触产生、扣除自重与摩擦后剩余的关节力矩 |
| 实测力矩 | τ_m | 电流乘力矩常数得到的关节输出力矩 |
| 空载力矩 | τ_f | 没有接触时关节需要输出的力矩 |
| 预测空载力矩 | f_θ(x) 或 τ̂_f | 网络对空载力矩的估计 |
| 本体感知 | proprioception | 机器人自身的关节位置、速度、电流等内部信号 |
| 历史窗口 | H | 输入网络的前若干帧，论文取 50 帧 |
| 跟踪误差 | Δq_d | 指令位置减当前位置 |
| 接触分数 | f_t | 六关节外力矩绝对值之和 |
| 双阈值滞回 | hysteresis threshold | 用高低两个阈值判断接触状态，防止抖动 |
| 上采样 | up-sampling | 提高某类样本的采样概率 |
| 行为克隆 | behavior cloning | 直接从示教数据学策略 |
| 任务进度 | task progress | 按阶段完成度计算的分数，不是成功率 |
| 扰动观测器 | disturbance observer | 用实测力矩减模型力矩得到残差的方法 |
| 力矩常数 | K | 电流到力矩的换算系数 |
| 六维力传感器 | 6-axis F/T sensor | 测三向力与三向力矩的末端传感器 |
| 雅可比 | J | 关节空间与末端空间速度、力矩的映射矩阵 |
| 留出集 | hold-out set | 不参与训练、只用于验收的数据 |
| 隐状态 | hidden state | 循环网络内部保存的历史信息 |
| 滑动窗口 | sliding window | 每次只用最近固定长度的一段输入，不跨轨迹保留状态 |
| 字节序 | endianness | 多字节数据在内存中的排列顺序，Motorola 为大端 |

附录 B 数字溯源总表

| 数值 | 含义 | 出处 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.547 | Franka 接触段平均 L1 | 表 1 | 原文 |
| 1.471 | 扰动观测器接触段 | 表 1 | 原文 |
| 4.395 | FILIC 接触段 | 表 1 | 原文 |
| 0.449 | 外力传感器自由空间 | 表 1 | 原文 |
| 0.414 | NEXT 自由空间 | 表 1 | 原文 |
| 0.018 | NEXT 在 PiPER 自由空间 | 表 5 | 原文 |
| 0.435 / 0.248 | FILIC / 扰动观测器在 PiPER | 表 5 | 原文 |
| 62.8% / 87.6% | 相对扰动观测器 / FILIC 的降幅 | 由表 1 算出 | 计算 |
| 93% | 相对扰动观测器的降幅 | 由表 5 算出 | 计算 |
| ≥ 17% | 相对力感知基线的进度提升 | 摘要 | 原文措辞 |
| 10 分钟 / 1 分钟 | 数据量与训练时长 | 第 4 节 | 原文 |
| 1.76 ms / 568 Hz | 前向耗时与等效频率 | 附录 A.1 | 原文 |
| H = 50 | 历史长度 | 表 3 | 原文 |
| 250 条 / 4 路 / 20 次 | 示教数、相机数、评测次数 | 第 6 节 | 原文 |
| 20 人 / 5 条件 / 1–5 分 | 用户研究设置 | 第 7 节 | 原文 |
| 0.670 / 0.818 / 0.811 | 三组上采样策略的平均进度 | 表 2 | 原文 |
| 0.345 / 0.573 | 加权回归 / 重采样的 LEGO 结果 | 表 11 | 原文 |
| 0.220 / 0.431 / 0.567 | 插装任务三种输入 | 表 10 | 原文 |
| 0.440 / 0.440 / 0.525 | 拧瓶盖三种输入 | 表 10 | 原文 |
| 44% → 85% | 五任务平均进度 | 图 6 柱高 | 估算 |
| 50 Hz / 20 ms | PiPER 电流反馈周期 | 协议手册 | 原文 |
| 1 Mbps | CAN 波特率 | 手册 | 原文 |

附录 C 三条口径提醒

第一，任务进度不是成功率。 论文报告的是按阶段完成度打分的结果，一个任务可能拿到 0.6 却没有一次完整成功。汇报时说"任务进度"而不是"成功率"，否则会被追问成功率是多少，而论文没有给。

第二，柱状图上的数字是估读。 图 6 没有标数值，任何"44% 涨到 85%""提升 41 个百分点"的说法都只能当量级看，误差在五个百分点量级。引用时务必加"约""估读"。

第三，PiPER 上的 0.018 不是接触精度。 它是在自由空间里对着零算出来的，只能证明"没人碰时不乱报"。想在 PiPER 上报接触误差，必须先自建标定台，用已知质量块或弹簧拉力计造出可信的真值，否则这个数没有对手。