官 方 资 料 · 中 文 整 理

PiPER 标准版
参数与使用说明

AgileX PiPER 标准版：完整技术参数、接口定义、上电流程、SDK 与 CAN 协议速查

NEXT 神经外部力矩估计　·　FIRST 力信息驱动重采样　·　自由空间 L1 目标 ≤ 0.05 N·m

| 机 型 | AgileX Robotics PiPER 标准版（6 自由度轻量机械臂） |
| --- | --- |
| 整理依据 | 官方产品页、快速上手手册 V1.0、用户手册中文 V1.1.0、 CAN 协议 API 手册 v1.5、官方 SDK 与 ROS 仓库 |
| 抓取时间 | 2026-10-18 |
| 配套文件 | 同目录下 3 份官方原始文件（PDF / XLSX）已存档， 离线可查，无需联网 |
| 文档性质 | 官方资料的中文摘录与重排；标注「工程建议」处为复现经验补充 |

本报告回答三个问题：这台机器能复现到哪一层？每一步怎么验收？论文的数字为什么在你这里不会一模一样？

1. 机型定位与版本确认

PiPER 是一个系列，四个型号共用外观与生态，但臂展、负载、腕部关节行程不同。先确认你手上是哪一版，否则后续 URDF、DH 参数、运动学解算都会对不上。

| 型号 | 自由度 | 负载 | 本体重量 | 臂展（工作半径） | 重复定位精度 | J4 行程 | J5 行程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PiPER（标准版） | 6 | 1.5 kg | 4.2 kg | 626.75 mm | ±0.1 mm | -102°~102° | -75°~75° |
| PiPER L | 6 | 1.5 kg | 4.5 kg | 750 mm | ±0.1 mm | -127°~127° | -90°~90° |
| PiPER H | 6 | 2.0 kg | 4.5 kg | 636 mm | ±0.1 mm | -127°~127° | -90°~90° |
| PiPER X | 6 | 1.5 kg | 4.5 kg | 669 mm | ±0.1 mm | -90°~90° | -90°~90° |

三步确认标准版：

1. 铭牌 / 包装箱型号为 PiPER（不带 L / H / X 后缀）；

2. 本体重量 4.2 kg，臂展 626.75 mm（L 版 750 mm、X 版 669 mm 差异明显）；

3. 读固件版本后再读关节限位：piper.GetPiperFirmwareVersion() 与 0x473 反馈，实际限位以回读值为准。

关节限位有三个版本，必须回读确认。官方资料里 J4/J6 的行程改过三次：快速上手手册 V1.0（2024.09）写 J4 ±106°、J6 ±100°；用户手册 V1.1.0（2024.12）改为 J4 -102°~102°、J6 ±120°（该版本更新说明明确写了「更新 J6 关节限位设计」）；部分渠道页还写 J4 -100°~112°。做复现时不要硬编码关节限位，一律用 0x472 查询 / 0x473 回读的实际值。

2. 完整技术参数

2.1 结构与电气

| 参数类型 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 结构 | 自由度 | 6 |
| 结构 | 有效负载 | 1.5 kg |
| 结构 | 本体重量 | 4.2 kg |
| 结构 | 重复定位精度 | ±0.1 mm |
| 结构 | 工作半径 | 626.75 mm |
| 结构 | 材质 | 铝合金骨架 + 塑料外壳 |
| 结构 | 控制器 | 集成（本体内置，无需外置控制柜） |
| 电气 | 标准供电电压 | DC 24 V（最小 24 V，最大 26 V） |
| 电气 | 功耗 | 最大 ≤ 120 W，综合 ≤ 40 W |
| 电气 | 通讯方式 | CAN（CAN 2.0B 标准帧，1 Mbps，Motorola/MSB 字节序） |
| 电气 | 控制方式 | 拖动示教 / 离线轨迹 / API / 上位机软件 |
| 电气 | 外部接口 | 电源接口 ×1、CAN 接口 ×1 |
| 安装 | 底座安装尺寸 | 70 mm × 70 mm，M5 × 4 |
| 环境 | 工作温度 / 湿度 | -20 ~ 50 ℃ / 25% ~ 85%，非冷凝 |
| 环境 | 防护等级 | IP22（非定制机型） |
| 环境 | 噪音 | < 60 dB |

供电硬约束（官方明确）：使用非标配电源时，输入电压不得超过 26 V，电流不得小于 10 A。电压超限会直接损伤驱动板。

2.2 运动参数

| 关节 | 运动范围 | 最大速度 |
| --- | --- | --- |
| J1（底座回转） | ±154° | 180 °/s |
| J2（大臂） | 0° ~ 195° | 195 °/s |
| J3（小臂） | -175° ~ 0° | 180 °/s |
| J4（腕部回转） | -102° ~ 102° | 225 °/s |
| J5（腕部摆动） | -75° ~ 75° | 225 °/s |
| J6（末端旋转） | ±120° | 225 °/s |

上表取自用户手册 V1.1.0（最新）。早期快速手册为 J4 ±106°、J6 ±100°，差异来自固件迭代，以回读为准。

J2 不跨零、J3 全负是 Piper 的结构特点：它按「大臂始终向前、小臂始终向下」的肘部构型设计，因此关节空间不是对称的 ±180°。做策略学习时如果直接对关节角做 min-max 归一化，会把 J2 的 0~195° 压到 [-1,1] 的右侧半区，建议按实际限位归一化并单独保存限位表。

2.3 末端执行器（可选件）

| 项目 | 从动夹爪（Gripper） | 主动夹爪 / 示教器（Leader） |
| --- | --- | --- |
| 重量 | 500 g | 550 g |
| 重复精度 | ±0.5 mm | ±0.5 mm |
| 开口行程 | 0 ~ 70 mm | 0 ~ 70 mm |
| 额定夹持力 | 40 N | 40 N（支持力控与力反馈） |
| 最大夹持力 | 50 N | 50 N（支持力控与力反馈） |
| 供电 / 功耗 | DC 24 V，最大 ≤ 50 W，综合 ≤ 30 W | 同左 |
| 通讯 / 控制 | CAN；拖动示教 / 离线轨迹 / API / 上位机 | 同左 |
| 接触面材质 | 橡胶 | 橡胶 |
| 安装方式 | 法兰安装 | 法兰安装 |

负载预算：本体负载 1.5 kg 是含末端工具的总量。装标准夹爪（0.5 kg）后，实际可搬运物体只剩约 1 kg；若换 LEAP Hand、摄像头支架、力传感器，必须重新核算并降低加速度。

3. 机械与电气接口

3.1 航空插头（7 芯，电源 + CAN 一体）

| 针脚 | 定义 |
| --- | --- |
| 1 | 电源与通讯复合口（航插本体） |
| 2 | 状态指示灯 |
| 3 | J1 & J2 内部连接口（维护用） |
| 4 | 电源正极（24 V） |
| 5 | 电源负极（GND） |
| 6 | CAN_H |
| 7 | CAN_L |

插拔：红点对红点，直接插入；拔出时按压带纹理的区域再拉。带纹理区域受力会回缩，属正常结构。

3.2 底座安装

▪ 4 个 M5 螺纹孔，孔距 70 mm × 70 mm，随机附 4 颗 M5 螺钉 + 内六角扳手；

▪ 官方强调必须固定在刚性表面；臂展 626 mm 内为危险区，调试时保持人员清空；

▪ 移动底盘/升降台安装时按 70 mm 孔距自行设计转接板。

3.3 CAN 链路

PiPER 航插 CAN_H/CAN_L ──► USB-CAN 模块（官方标配）──► 上位机 USB

▪ 波特率固定 1 000 000 bps（1 Mbps），不可更改；

▪ Linux 下用 can-utils 起 can0；Windows 下用官方上位机或厂家驱动；

▪ 官方 SDK 提供 piper-can find / piper-can activate 自动识别与命名（仅 Linux）。

3.4 末端电气接口（XT30 2+2）

末端关节预留 XT30 2+2 接口，供夹爪 / 示教器取电与通信：24 V，最大 2 A。

官方警告 末端 CAN 只适配松灵自有设备，严禁私自接入其他 CAN 设备，否则可能造成不可控损坏。这也意味着你不能直接把第三方 CAN 力传感器挂到末端总线上——要么走独立总线，要么用非 CAN 接口的传感器。

3.5 上电顺序（官方 A–G 步骤）

第一次上电必须按此顺序，跳步可能导致通信异常或使能失败：

1. 插上 A — J2 连接口；

2. 接好 B — 航空插头的 CAN 线；

3. 对插 C — XT30 接头（末端夹爪/示教器供电通信）；

4. 对插 D — 航空插头（红点向下对准凸点）；

5. 插好 E — 适配器插头；

6. 确认 E 的 AC 头已插好并上电，待电气面板指示灯闪烁绿色；

7. 把 USB 线插进电脑。

3.6 零点与奇异位姿

零点定义（官方）：

▪ J1：零点校准刻度对齐即为零点；

▪ J2、J3：机械臂失能后自然垂下的位置即零点；

▪ J5：当 J6 轴线与 J4 共线时，J5 为零点。

零点位姿坐标：X = 54.952, Y = 0, Z = 203.386, RX = 0, RY = 85.0, RZ = 0（单位 mm / 度，基座坐标系）。

四类奇异位姿（做轨迹规划时要主动避开，否则逆解退化、关节速度爆表）：

| 类型 | 条件 |
| --- | --- |
| 腕部奇异 | J4 与 J6 共轴 |
| 肘部奇异 | J1 与 J4 共轴 |
| 肩部奇异 | J5 与 J6 的轴交点在 J1 轴线上 |
| 边界奇异 | 末端位于最大工作范围边缘 |

4. 开箱清单

| 物品 | 数量 |
| --- | --- |
| 6 自由度机械臂本体 | 1 |
| USB 转 CAN 模块 | 1 |
| 电源适配器 | 1 |
| Micro USB 线 | 1 |
| 电源与通讯复合线缆 | 1 |
| 底座安装螺钉（M5） | 4 |
| 底座安装扳手 | 1 |

5. 首次上电与基本操作流程

按官方顺序执行，不要跳步。每一步都有对应状态反馈可以确认。

5.1 上电前检查

1. 目视检查本体无变形、线缆无破损；

2. 底座 4 颗 M5 螺钉拧紧，机械臂不会因反力矩倾倒；

3. 航插红点对齐插到位；

4. 电源为 24 V（≤26 V）、≥10 A；

5. 工作半径内无人员、无杂物。

5.2 上电与模式选择

1. 上电：按 3.5 的 A–G 顺序接线，面板指示灯绿色慢闪表示主控就绪；

2. 零位姿态：机械臂需处于零位（J1 刻度对齐、J2/J3 自然下垂、J6 与 J4 共线）后再切换控制模式；

3. 拖动示教模式（J5 与 J6 之间的按键控制）：

▪ 灯不亮：示教停止 / 录制结束；

▪ 灯常绿：进入拖动示教录制；

▪ 灯闪绿（500 ms）：进入轨迹复现；

▪ 单击：开始 / 停止录制；双击：复现上一次轨迹；

▪ 每次进入录制会覆盖上一条轨迹；单条轨迹最长 3 分钟，超时作废。

4. 切换到上位机 / SDK 控制：必须先把示教灯熄灭（退出示教），在上位机切到待机模式，再切到 CAN 指令控制模式。反向切换同理，且必须回到零位。

5.3 上位机软件（ArmRobotUA）

Windows 7 及以上，双击运行，界面功能区：

| 序号 | 功能 |
| --- | --- |
| 1 | 机械臂通讯按钮（连接 / 断开 CAN） |
| 2 | 垂直菜单栏 |
| 3 | 速度百分比设置 |
| 4 | 使能按钮 |
| 5 | 急停按钮 |
| 6 | 窗口缩放 / 关闭 |
| 7 | 操作功能区（关节 / 笛卡尔点动） |
| 8 | 3D 仿真模型 |
| 9 | 轨迹库 |
| 10 | 关节状态数值 |
| 11 | 状态栏（模式、错误码） |

上位机适合：开箱验证、零位校准、快速点动、录简单轨迹。不适合做数据采集与策略部署（无时间戳、无批量接口）。

6. 二次开发：四条路线

| 路线 | 入口 | 适合场景 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| Python SDK | pip3 install piper_sdk | 数据采集、算法部署、论文复现 | 需自行管理实时性与线程 |
| ROS 1 | Piper_ros 分支 ros-noetic-no-aloha | 与既有 ROS1 栈集成、MoveIt | 依赖 Noetic（Ubuntu 20.04） |
| ROS 2 | 分支 ros-humble-no-aloha / ros-foxy-no-aloha | 新项目、Isaac Sim / ROS2 生态 | 版本分支需匹配 |
| 上位机 + 离线轨迹 | ArmRobotUA | 快速验证、产线示教 | 不便于编程控制 |

仿真与模型：Gazebo / MoveIt 2（agilex_open_class/piper）、Isaac Sim（piper_isaac_sim）、URDF（Piper_ros/src/piper_description/urdf）、官方 CAD（STEP）。

6.1 双臂级联与遥操作（官方流程）

要搭主从遥操作或双臂系统，必须先用上位机分别给两条臂设置主臂 / 从臂模式（上位机「联动控制区」配置输入输出状态与 ID 偏移值），再把两个 USB 转 CAN 模块接到同一台电脑。

▪ 主臂：0x470 设 0xFA；从臂：0x470 设 0xFC；

▪ 也可用 ID 偏移把两条臂挂在同一条 CAN 总线上（0x10 / 0x20），省一个适配器，但两臂数据会在同一接口上交织，解析时需按 ID 分流；

▪ 遥操作回读注意：从臂在从站模式下才回反馈，主臂进 0xFA 后由人拖动。

7. SDK 使用说明

7.1 环境与安装

# 依赖：python-can >= 3.3.4；官方测试平台 Ubuntu 18.04 / 20.04 / 22.04，Python 3.6+ pip3 install python-can pip3 install piper_sdk # 或 git clone 后 pip3 install . pip3 show piper_sdk # 确认版本

版本对应关系（易踩坑）：

▪ piper_sdk 0.0.x：仅支持 V1.5-2 之前的固件；

▪ 固件 ≥ 1.8-8：必须用 C_PiperInterface_V3（piper = C_PiperInterface_V3("can0")）；

▪ 固件 S-V1.6-3：DH 参数变更（J2、J3 坐标系偏移 2°），URDF 需换 piper_description.urdf，旧固件用 piper_description_old.urdf。

7.2 CAN 激活（Linux）

sudo apt update && sudo apt install can-utils ethtool iproute2 piper-can find # 列出 USB-CAN 模块及其 USB 端口 piper-can activate can0 1000000 # 单模块：命名 can0，1 Mbps # 多模块（如双臂）：用 --usb-port 指定硬件端口绑定名称 piper-can activate can_piper 1000000 --usb-port "3-1.4:1.0" ifconfig can_piper # 确认接口存在

也可用仓库自带脚本：bash can_activate.sh can0 1000000。

7.3 最小可运行示例

import time from piper_sdk import C_PiperInterface # 固件 ≥1.8-8 用 C_PiperInterface_V3 piper = C_PiperInterface("can0", judge_flag=False) # 非官方 CAN 模块时 judge_flag=False piper.ConnectPort() time.sleep(0.025) # 等首帧，否则固件版本可能返回 -0x4AF print("firmware:", piper.GetPiperFirmwareVersion()) piper.EnableArm(7) # 7 = 六关节 + 夹爪 time.sleep(0.1) while True: js = piper.GetArmJointMsgs() # 关节角（度） hs = piper.GetArmHighSpdInfoMsgs() # 高速反馈：位置/速度/电流 print(js, hs) time.sleep(0.005) # 200 Hz 轮询

必须知道的三个细节：

1. 反馈首帧是默认值（角度全 0），必须丢弃第一帧再进入控制循环；

2. 读反馈要求机械臂处于从站模式；若为主动输出臂（主站），用 piper.MasterSlaveConfig(0xFC, 0, 0, 0) 切回；

3. 结束时务必 DisableArm(7)：使能状态会跨进程保持，下次上电若仍使能，任何误发指令都会立即执行。

7.4 关键 API 速查

| API | 作用 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ConnectPort() | 打开 CAN 收发线程 | 必须先调用 |
| EnableArm(7) / DisableArm(7) | 使能 / 失能 | 使能后才接受运动指令 |
| MotionCtrl_2(mode, move_mode, speed, mit, ...) | 运动模式与速度百分比 | 切模式用 |
| JointCtrl(j1..j6) | 关节角控制（度） | 位置-速度模式 |
| GripperCtrl(stroke, effort, enable, zero) | 夹爪行程（0.001 mm）与力矩 | 0.001 N·m |
| MasterSlaveConfig(0xFA/0xFC, ...) | 主从联动设置 | 0xFA 示教输入臂 / 0xFC 运动输出臂 |
| GetArmJointMsgs() | 关节角、状态 | 度 |
| GetArmEndPoseMsgs() | 末端位姿 | mm / 度 |
| GetArmGripperMsgs() | 夹爪行程与力矩 | 0.001 mm / 0.001 N·m |
| GetArmHighSpdInfoMsgs() | 位置 / 速度 / 电流 / effort | 20 ms 周期，复现关键 |
| GetArmLowSpdInfoMsgs() | 电压 / 温度 / 母线电流 / 驱动状态 | 100 ms 周期 |
| GetMotorStates() | 电机状态（同上字段） | 便于批量取 |
| GetPiperFirmwareVersion() | 固件版本 | 决定用 V2 还是 V3 接口 |

MIT 模式警告（官方原文） 单关节 MIT 协议属于高级功能，误用会损坏机械臂。仅在明确知道 Kp、Kd、T_ref 量纲与限幅时使用。

8. CAN 协议速查（复现核心）

协议：CAN 2.0B 标准帧，1 Mbps，Motorola（MSB）字节序。ID 分四组：

| ID 段 | 方向 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 0x2A1 ~ 0x2A8 | 臂 → 上位机 | 机械臂主动反馈（状态、位姿、关节角、夹爪） |
| 0x251 ~ 0x256 | 臂 → 上位机 | 关节高速反馈（20 ms） |
| 0x261 ~ 0x266 | 臂 → 上位机 | 关节低速反馈（100 ms） |
| 0x150 ~ 0x15F | 上位机 → 臂 | 运动控制指令 |
| 0x470 ~ 0x47E | 双向 | 参数配置与查询 |

反馈 ID 可整体偏移为 0x2B1~0x2B8 或 0x2C1~0x2C8，控制 ID 可偏移为 0x160~0x16F / 0x170~0x17F —— 这正是单条 CAN 总线上挂双臂的办法（见 0x470）。

8.1 主动反馈

| ID | 内容 |
| --- | --- |
| 0x2A1 | Byte0 控制模式（0x00 待机 / 0x01 CAN 控制 / 0x02 示教 / 0x03 以太网 / 0x04 WiFi / 0x07 离线轨迹）；Byte1 机械臂状态（正常 / 急停 / 无解 / 奇异 / 超限 / 通信异常 / 抱闸 / 碰撞 / 超速…）；Byte2 模式反馈（MOVE P/J/L/C）；Byte3 示教状态；Byte4 运动状态；Byte5 轨迹点号；Byte6-7 故障码位域 |
| 0x2A2 | 末端 X、Y 坐标（int32，0.001 mm） |
| 0x2A3 | 末端 Z（0.001 mm）、RX（0.001°） |
| 0x2A4 | 末端 RY、RZ（0.001°） |
| 0x2A5 | J1、J2 角度（int32，0.001°） |
| 0x2A6 | J3、J4 角度 |
| 0x2A7 | J5、J6 角度 |
| 0x2A8 | 夹爪行程（int32，0.001 mm）、夹爪力矩（int16，0.001 N·m）、状态码 |

8.2 关节高速反馈 `0x251 ~ 0x256`（周期 20 ms ≈ 50 Hz）

| 字节 | 含义 | 类型 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| byte[0:2] | 转速 | int16 | 0.001 rad/s |
| byte[2:4] | 电机电流 | uint16 | 0.001 A |
| byte[4:8] | 位置 | int32 | rad |

这是复现 FACTR 2 最关键的一帧 电机电流 I_m 就在这里（节点 ID 1~6 对应 J1~J6）。τ_m = K·I_m，K 为力矩常数。SDK 的 GetArmHighSpdInfoMsgs() 还会额外给出一个 effort 字段（按固定系数换算的力矩，0.001 N·m），可直接当 τ_m 的初值，但建议自己按 K 重算并标定（见复现报告第 7.3 节）。

8.3 关节低速反馈 `0x261 ~ 0x266`（周期 100 ms）

| 字节 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| byte[0:2] | 驱动器电压 | 0.1 V |
| byte[2:4] | 驱动器温度 | 1 ℃ |
| byte[4] | 电机温度 | 1 ℃ |
| byte[5] | 驱动器状态位（电压低 / 电机过温 / 过流 / 驱动过温 / 碰撞保护 / 错误 / 使能 / 堵转） | — |
| byte[6:8] | 母线电流（1.5 kg 关节电机无采样，默认发 0） | 0.001 A |

8.4 控制指令

| ID | 内容 |
| --- | --- |
| 0x150 | 运动控制指令 1（含拖动示教指令、轨迹索引、离线轨迹包校验） |
| 0x151 | 控制模式 / MOVE 模式（P/J/L/C/M）/ 速度百分比 / MIT 模式标志（0xAD） / 安装位置（水平正装、侧装左、侧装右） |
| 0x152 ~ 0x154 | 笛卡尔目标 X/Y/Z/RX/RY/RZ（0.001 mm / 0.001°） |
| 0x155 ~ 0x157 | 关节目标 J1~J6（0.001°） |
| 0x158 | 圆弧模式点位序号（起点/中点/终点） |
| 0x159 | 夹爪行程 + 力矩 + 使能/清错 + 零点设置 |
| 0x15A ~ 0x15F | J1~J6 单关节 MIT 控制（Pos_ref / Vel_ref / Kp / Kd / T_ref），官方参考 Kp=10、Kd=0.8 |

8.5 配置与查询

| ID | 内容 |
| --- | --- |
| 0x470 | 随动主从设置：0xFA 设为示教输入臂、0xFC 设为运动输出臂；Byte1/Byte2 设置反馈/控制 ID 偏移（0x10 / 0x20） |
| 0x471 | 电机使能 / 失能 |
| 0x472 / 0x473 | 查询 / 回读关节限位与最大速度、最大加速度 |
| 0x474 | 设置关节限位与最大速度 |
| 0x475 / 0x476 | 关节设置 / 应答 |
| 0x477 / 0x478 / 0x479 | 参数查询与设置 / 末端速度加速度回读 / 末端速度加速度设置 |
| 0x47A / 0x47B | 碰撞防护等级设置 / 回读 |
| 0x47C | 电机最大加速度限位回读 |
| 0x47D / 0x47E | 夹爪、示教器参数设置 / 回读 |

单总线双臂 左臂 0x470 设 0x10（反馈 0x2Bx / 控制 0x16x），右臂保持默认（0x2Ax / 0x15x），即可在同一 can0 上同时驱动两台，无需两个 USB-CAN。论文里的双臂 Piper 装置就是这么搭的。

9. 反馈频率与实时性预算

| 数据 | 帧 | 周期 | 可用频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关节位置 / 速度 / 电流 | 0x251~0x256 | 20 ms | 50 Hz |
| 关节角（度）、末端位姿、夹爪 | 0x2A1~0x2A8 | 由主控轮询，SDK 日志中带 Hz 字段 | 实测常为 100~200 Hz |
| 电压 / 温度 / 母线电流 | 0x261~0x266 | 100 ms | 10 Hz |

工程结论：

▪ 训练/推理用 100 Hz 时，电流只有 50 Hz 采样 → 必须零阶保持或线性插值，并在文档里写明插值方式，否则 τ_m 序列会有阶梯伪影；

▪ 更稳妥的做法：整套管线直接跑 50 Hz，与电流原生频率对齐，再把论文的 H=50（1 秒历史 @100 Hz）换算成 H=25（1 秒 @50 Hz）；

▪ 控制指令下发建议 ≤ 100 Hz，位置-速度模式下指令间隔过短会被主控平滑，反而引入跟踪滞后。

10. 安全、边界与常见坑

10.1 硬边界（官方）

▪ 负载 ≤ 1.5 kg（含末端工具）；

▪ 供电 24 V，绝不超过 26 V，电流 ≥ 10 A；

▪ 工作温度 -20~50 ℃，湿度 25%~85% 非冷凝，IP22（不防水不防尘，远离切削液、粉尘）；

▪ 拖动示教单条轨迹 ≤ 3 分钟；

▪ 本体工作时不带碰撞检测传感器（无自动避障），必须靠人/软件保护；

▪ 运行中本体发热，停机后需冷却约 1 小时再触碰；

▪ 强磁场会损坏本体，远离电磁铁、大功率电机。

10.2 碰撞保护、维护与紧急处理

碰撞保护：上位机「碰撞等级」区可对 6 个关节分别设置 等级 1 ~ 等级 8（操作流程：编辑 → 保存）。等级越高越灵敏/越保守（以官方上位机说明为准）。做数据采集或力估计实验时，固定等级并写入实验记录——等级变化会改变力矩行为，导致 τ_f 分布漂移。

维护与保养（官方）：

▪ 存放：使用完毕复位零点后断电，线束收纳，避免缠绕与大力牵拉；环境 -20~50 ℃、湿度 25%~85% 非冷凝。

▪ 保养（必须在零点、断电状态下进行）：湿巾/干布清理灰尘油渍；检查螺丝是否松动；检查电机与结构件有无破损变形；检查电源线与 CAN 线是否稳固、表皮是否破损。

紧急处理：

▪ 断电：紧急情况可直接拔航插断电。注意断电后机械臂立即失能并自由掉落，需防止砸伤人或损坏设备；官方明确「拔线是应急手段，不用于防止伤害」。

▪ 急停：连接上位机时，可用上位机暂停按钮暂停/恢复动作。

10.3 常见坑

| 现象 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| GetPiperFirmwareVersion() 返回 -0x4AF | 读得太早，反馈帧未到 | ConnectPort() 后 sleep(0.025+) 再读 |
| 使能后不动 | 未切到 CAN 指令控制模式 / 仍在示教模式 | 示教灯熄灭 → 上位机待机 → CAN 模式，且先回零位 |
| 关节角全 0 | 读到首帧默认值 / 机械臂在主站模式 | 丢弃首帧；用 MasterSlaveConfig(0xFC,0,0,0) 切从站 |
| SendCanMessage(100017) | CAN 模块未激活或掉线 | ip link 检查、重插、重启上位机 |
| 双臂只有一台响应 | 两台 ID 冲突 | 用 0x470 给一台设 0x10 / 0x20 偏移 |
| 停顿后再启动仍使能 | 使能状态跨进程保持 | 退出前 DisableArm(7) |
| 运动学对不上 URDF | 固件 ≥ S-V1.6-3 DH 变了（J2/J3 偏移 2°） | 换新 URDF，或 SDK 里 dh_is_offset=1 |
| 电流数据跳变/为 0 | 用了低速帧的母线电流（1.5 kg 机型无采样） | 改用高速帧 0x251 的 电流 字段 |

11. 官方资料索引

| 资料 | 链接 |
| --- | --- |
| 产品页（规格、配件、报价 $1,999） | https://global.agilex.ai/products/piper |
| PiPER-X 产品页（对照版本差异） | https://global.agilex.ai/products/piper-x |
| 快速上手手册（EN，V1.0，2024.09） | https://download.westonrobot.net/robot/piper/piper-quick-start-en-v1.0.pdf |
| 用户手册（中文，v1.1.0，11 MB） | https://download.westonrobot.net/robot/piper/piper-user-manual-zh-v1.1.0.pdf |
| 用户手册（EN，v1.0） | https://download.westonrobot.net/robot/piper/piper-user-manual-en-v1.0.pdf |
| CAN 协议 API 手册（中文，v1.5，xlsx） | https://download.westonrobot.net/robot/piper/piper-api-reference-can-protocol-zh-v1.5.xlsx |
| Python SDK（piper_sdk） | https://github.com/agilexrobotics/piper_sdk |
| SDK 示例 | https://github.com/agilexrobotics/piper_sdk_demo |
| ROS 1（noetic） | https://github.com/agilexrobotics/Piper_ros/tree/ros-noetic-no-aloha |
| ROS 2（humble / foxy） | https://github.com/agilexrobotics/Piper_ros/tree/ros-humble-no-aloha |
| 仿真 / MoveIt 2 / Isaac Sim | https://github.com/agilexrobotics/agilex_open_class/tree/master/piper · https://github.com/agilexrobotics/piper_isaac_sim |
| URDF | https://github.com/agilexrobotics/Piper_ros/tree/ros-noetic-no-aloha/src/piper_description/urdf |
| 官方支持邮箱 | support@agilex.ai |

说明：new.agilex.ai 域名证书已过期（2026-10 抓取时 TLS 握手失败），故手册与协议统一引用 Weston Robot 的官方镜像（文件由 AgileX 发布，内容一致，有 SHA256 校验）。本目录下已保存副本，无需再联网。